ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz laboratuar ortamında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

2-Cihazın kontrol paneli dijital  ve bütün elemanlar dijital ekrandan kontrol edilmelidir.

3-Cihazın; kabin ölçüleri: (ExDxY) 1160X650X800 mm ,  dış ölçüleri: (ExDxY) 1200X750X1400 mm olmalıdır.

4-Cihazda aerodinamik dizayn sayesinde hava türbülansı engellenmektedir.

5-Cihazda kullanılan fan motoru her türlü asit ve asit buharına dayanıklı olmalıdır.

6-Cihazın çalışma yüzeyi her türlü asit ve asit buharına dayanıklı G LAB KOMPAKT malzemeden yapılmış olmalıdır.

7-Cihaz  çift  cidarlı  olmalıdır.

8-İç kabini komple  PVC   kaplı malzemeden yapılmış olmalıdır.

9-Cihazın kabini sürgülü güvenlikli camlı olmalıdır.

10-Cihazın dış yüzeyi fırınlanmış kalite boya ile kaplı paslanmaz malzeme olmalıdır.

11-Cihaz ile birlikte verilen ayaklı sehpa ölçüsüne uygun cihazın alt tarafında kullanılabilecek malzeme dolabı verilmelidir.

12-Cihazın dahili havalandırma ve aydınlatma düğmeleri olmalıdır.

13-Cihazda kullanılan fan motorunun hızı maksimum 2510 rpm, 1040 m3/h emiş gücü olmalıdır.

14-Cihazda kullanılan motor IPX4 korumalı olmalıdır.

15-Cihazda kullanılan motor elektronik hız kontrollü olmalıdır..

17-Cihazda AC 220V için 2 adet priz olmalıdır.

18-Cihazın CE ve 14175  belgesi olmalıdır.

19-Cihaz 230 V, 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

20-İmalatçı firmanın ISO 13485   ve ISO 9001  belgesi olmalıdır.

21-İmalatçı firmanın Kapasite raporu olmalıdır..

- 22-Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl ücretsiz  garantili  olmalıdır.