ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ortamında kullanılabilir niteliktedir.

- Cihazın; kabin ölçüleri: (ExDxY) 1460X660X850 mm, dış ölçüleri: (ExDxY) 1500X710X1350 mm dir.

- Cihazda aerodinamik dizayn sayesinde hava türbülansı engellenmektedir.

- Cihazda kullanılan fan motoru her türlü asit ve asit buharına dayanıklı   PP malzemedendir.

- Cihazda kullanılan fanın emiş gücü  1650 m3/h  dir.

- Cihazda kullanılan fan cihazın üzerine gömme olmalıdır ve dışardan gözükmemelidir.

- Cihazı kontrol  düğmeleri   göz hizasında  olmalıdır.  motor hız  kontrolü  lanba  aç kapa kontrolü gibi  bütün parametreler   ayarlanabilmelidir.

- Cihazın çalışma tezgahı her türlü asit ve asit buharına dayanıklı   seramik   malzemeden yapılmıştır.

- Cihazın içinde  süpürgelikler olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı Hidroflorik asit, diğer asitler ve çözücülere dayanıklı  poliproplenden döşenmiş olmalıdır.

- Cihazda PP evye ve batarya  olmalıdır.

- Cihaz çift cidarlı olmalıdır.

- Cihazın yanları ve üst bölmeler poliproplenden kaplıdır.

- Cihazın camı  6 mm mm temperli camdandır.

- Cam otomatik kontollüdür.

- Cihazın içinde  3 adet topraklı priz olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyi fırınlanmış  boya ile kaplı paslanmaz malzemedir.

- Çeker ocakta aydınlatma led lamba ile yapılmaktadır.

- Cihazda kapaklı 220 V  elektrik  pirizleri kullanılmaktadır.

- İmalatçı firmamın CE  belgesi olmalıdır.

- Üretici firmanın  Kapasite  raporu olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO  9001   ve EN  ISO 13485  belgesi olmalıdır.

- Cihaz için gerekli tesisat tarafımızdan yapılacaktır.

- Cihaz tezgah üstü  ve dolaplı olarak kullanılabilmelidir.

- Cihaz dolabı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Cihaz 2 yıl garantilidir.

- Cihaz 230 V, 50/60 Hz ile çalışmaktadır.