KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz  PID sıcaklık kontrollü olmalıdır.

- Kontrol ünitesi tek bir düğme ile parametre ayarları yapılabilmeli ve start stop düğmesi olarakda kullanılabilmelidir.cihazda 9 proğram  olmalıdır  her bir proğram sıcaklık, zaman geciktirme zamanıve alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

- Cihaz dijital altısatır  LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazda ısıtma seramik fiberden  ısıtıcı kablolarla sağlanmalıdır. Cihaz  yanlardan ısıtmalı olmalıdır.

- Cihaz seramik fiber yalıtımlı olmalıdır.

- Cihazda K tipi termocouple olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 100 °C ~1100 °C olmalıdır.

- Cihazın dijital zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır.Cihazda geçiktirme zamanı 100 saate kadar ayarlanabilmeli Ayrıca süresiz çalışma imkanı sağlamalıdır.

- Cihaz maksimum sıcaklığa kısa sürede ulaşmalıdır. 800 °C’ye ulaşma süresi 20-25 dk olmalıdır.

- Cihaz  7  lt iç hacme sahip olmalıdır.

- Cihaz AC 220 -V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001  ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Teklif veren firmanın  yetkili satcı belgesi olmalıdır.

- Teklif veren firmanın TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.