ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dijital göstergeli olmalıdır. ayarlar cihazda bulunan bir düğme ile yapılmalıdır.

- Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihaz 120 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu ± 0.3 °C, sıcaklık dağılımı ise ulaşılan sıcaklıkta ±2% olmalıdır.

- Cihaz 999 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

- Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet krom kaplı çelik raf bulunmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık,zaman geciktirme zamanı  değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın ısıtma gücü 1.5 kW olmalıdır

- Cihazın iç boyutları 500 x 500 x 500 mm(g x d x y), dış boyutları 600 x 750 x 700 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihaz  ISO 9001-2008 ve 13485 belgesine sahip olmalıdır.

17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.