TEST  KABİNİ   TEKNİK ŞARTNAMESİ(120 LT)

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tip olacaktır.

- Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kullanılır hacim en az 500  litre olacaktır.

- Cihazın kontrol ekranı  4.3 inç TFT renkli ekran dokunmatik  panelli  olmalıdır.

- Cihaz  24 adet proğram olmalıdır.proğramlar 99 tekrar yapabilmelidir.

- Cihazda USB çıkışlı  olmalıdır.

- Kullanılır hacim paslanmaz  çelik malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihaz sirkilasyon fanlı olmalıdır.

- Cihazla birlikte 2 adet tel raf  verilmelidir.

- Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacaktır.,

Kontrol panalinde açılışta firma ismi ve iletişimi olmalıdır.

- Cihazın aydınlatması led lanba olmalıdır ve lanbaların  ışık şiddeti azaltılıp çoğaltılmalıdır.

- Cihazın otomatik su besleme ünitesi olmalıdır.

- Cihazın nem üreteci soğuk buhar ile sağlanmalıdır.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olacaktır.

- Cihazın sıcaklık hassasiyeti 0.5 dereceyi geçmemelidir.

- Cihazın nem hassasiyeti %3  geçmemelidir.

- Cihazın termostat okuma aralığı -10/80 oC arasında  olacaktır.

- Kullanılır hacim sıcaklığını  ve nemini  gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 0,1°C hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

- Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

- Cihaz ortam sıcaklığı +5°C ile 100°C arasında çalışacaktır.

- Cihaz nem çalışma aralığı   %30-%95 arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 230 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Üretici firma  ISO  13485   ISO 9001 2008 Belgesine sahip olmalıdır.